SIECI KOMPUTEROWE

Projekt sieci komputerowej LAN

Mateusz Mazur 2g

- Założenia projektowe

- Sieć zlokalizowana zostanie w 13-kondygnacyjnym budynku.

- Wysokość każdej z kondygnacji jest taka sama i wynosi 2,6 metra.

- W każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne.

- Projekt sieci dotyczy parteru, na którym występują:

  - -  Pomieszczenia biurowe 4-ro osobowe: B2, B4

  - -  Pomieszczenia biurowe 8-mio osobowe: B1, B3, B5, B10

  - -  Pomieszczenia biurowe 10-cio osobowe:B7, B8, B9

  - -  Pomieszczenia biurowe 12-to osobowe: B6,

- -  Sala konferencyjne 20-to osobowe: K1, K2,

- Obecnie w firmie pracujr 31 osób, każda z nich musi posiadać dostęp do sieci.

- Firma planuje zatrudnienie kolejnych pracowników, dlatego wszystkie pomieszczenia biurowe i konferencyjne w budynku muszą być wyposażone punkty abonenckie, a w holu i korytarzach musi być dostępna sieć Wi-Fi.

- Firma posiada już przyłącze internetowe, realizowane przez firmę XYZ.

- Projekt nie zakłada wykonania instalacji elektrycznej, ta została zmodernizowana 2 lata temu i spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu instalacjom potwierdzone certyfikatem.

- Projekt sieci powinien uwzględniać:

- Okablowanie pionowe sieci należy wykonać w oparci o światłowód jednomodowy G.657B3, natomiast okablowanie poziome w oparciu o przewód U/UTP kat. 6.

- Każde pomieszczenie biurowe powinno zostać wyposażone w przynajmniej jedno gniazdo abonenckie z dwoma portami, natomiast w salach konferencyjnych należy umieścić minimum 3 takie punkty.

- Na każde 10m2 powierzchni biurowej powinien przypadać – zgodnie z normą – jeden punkt abonencki. Punkty należy rozmieścić tak aby zapewnić równe odległości od biurek pracowników.

- Główny punkt dystrybucyjny należy usytuować w nieużywanym pomieszczeniu.

- W MDF należy zamontować: ruter, przełączniki, serwer, patchpanel oraz zasilanie awaryjne UPS.

- W każdej sali konferencyjnej powinien znajdować się Pośredni punkt dystrybucyjny wraz z patchpanelem oraz przełącznikiem. Powinien on obsługiwać punkty abonenckie znajdujące się w tej sali oraz w sąsiadujących pomieszczeniach biurowych.

- W nieużywanym łatwo dostępnym pomieszczeniu, lub na korytarzu (możliwie blisko centrum budynku)  powinna znajdować się drukarka sieciowa.

- W holu należy umieścić punkt dostępowy. Punkty dostępowe powinny znajdować się również na korytarzach aby zapewnić pracownikom nieprzerwany i niezawodny dostęp do sieci bezprzewodowej. W ich rozmieszczeniu należy uwzględnić tłumienie sygnału przez ściany.

- Należy zaproponować i zastosować odpowiednią skalę budynku. Kryterium powinno być spełnienie norm budowlanych oraz ergonomia użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Pracownicy są przeszkoleni pod kątem bezpieczeństwa. Będą mieli oni dostęp do usług: HTTPS, SFTP, SSH oraz e-mail. Każdy komputer musi być wyposażony w program antywirusowy, a hasła pracowników powinny być odpowiednio silne. 
Jednostki pracowników powinny być monitorowane pod kątem niepożądanej aktywności. W razie uszkodzenia systemu ponowna jego instalacja powinna być możliwa z gotowego i odpowiednio przygotowanego obrazu. Pobieranie obrazu powinno odbywać się przez sieć z centralnego serwera.

Zrzut poziomy budynku

Sieć oparta zostanie oparta o główny punkt dystrybucyjny (MDF), umiejscowiony w pomieszczeniu obok B1. Do głównego punktu dystrybucyjnego podłączone zostaną punkty abonenckie oraz 3 acces pointy, oraz w przyszłości pośrednie punkty dystrybucyjne(IDF), znajdujące się na z czasem dobudowanych piętrach. MDF będzie pełnił funkcję IDF w sąsiadującymi z nim pomieszczeniami.

Patchcord

Do okablowania poziomego wykorzystana zostanie skrętka nieekranowana, kategorii 6 (U/UTP kat. 6). Wszystkie zakończenia przewodów wykonane zostaną wedle sekwencji TIA/EIA-568-B.

Lista protokołów używanych w sieci

Oprócz podstawowych protokołów: IP, TCP,  SSH,  HTTPS, DNS, projekt wymaga wdrożenia następujących technologii: 
- Serwer plików (SFTP) – będzie on umożliwiał stworzenie repozytorium plików zapewniając odpowiednią kontrolę poziomu dostępu. Będzie służył wymianie plików lub jako magazyn centralny. 
- ActiveDirectory (LDAP) – usługa ta będzie służyć zdalnemu uwierzytelnianiu w systemach Windows. Pracownicy będą mogli zmieniać swoje stanowiska bez utraty swoich danych. 
- WDS (Windows Deployment Services) – protokół umożliwia automatyczną instalację systemów z rodziny Windows z użyciem sieci.

Zagospodarowanie szaf Rack 
MDF

| Szafa rack stojąca LANBERG 19" 22U - FF01-6822-12B |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1u 1u | Patch Panel Rj-45 PP-48/RJ |  |
| 1u |  |  |
| 1u | Netrack organizator kabli 19” 1U |  |
| 1u |  |  |
| 1u | ## Switch DCN S5750E 52X SI |  |
| 1u |  |  |
| 1u 1u 1u 1u | DELL PowerEdge R930 |  |
| 1u |  |  |
| 1u 1u | PowerWalker VI 1200-3000 RLE |  |
| 1u |  |  |
| 1u |  |  |
| 1u |  |  |
| 1u |  |  |
| 1u |  |  |

w MDF

Szafa rack stojąca LANBERG 19" 22U  - FF01-6822-12B

| Typ | Stojąca |
| --- | --- |
| Standard | 19” |
| Wysokość wewnętrzna | 22u |
| Drzwi przednie | Szyba hartowana, stal, z zamkiem |
| Drzwi tylnie | Stal |
| Panele boczne | Stal, z zamkiem |
| Otwory kablowe | Góra, dół |
| Obciążenie statyczne | 800 kg |
| Kolor | Czarny |
| Głębokość | 800 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Waga | 66,1 kg |

Patch Panel Rj-45 PP-48/RJ

| Typ | Patch panel |
| --- | --- |
| Kompatybilność | Szafy 19” |
| Mocowanie | Czteropunktowe |
| Rozmiar | 2U |
| Kolor | Czarny |
| Dodatkowe informacje | 48 ekranowanych portów RJ-45 |
|  | Obudowa i półka na kable |

Dell PowerEdge R930

| Procesor | 4 x Intel E7-8890v3 |
| --- | --- |
| Liczba rdzeni procesora | 4x8=32 |
| Liczba wątków procesora | 4x16=64 |
| Bazowe taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Pamięć cache | 45 MB |
| TDP | 165 W |
| Pamięć RAM | 6 TB (RDIMM DDR4, ECC, 3200 MHz) |
| Dysk SSD SAS | 24 x 1.92 TB |
| Kontroler Raid | 4x 3 TB |
|  | PERC H730P |
| Zasilacz | 4x 1000 W Redundant |
| System operacyjny | Proxmox Enterprise |
| Wymiary | 4U 19” |
| Waga | 80 Kg |
| Złącza | 2x USB 3.1 gen SD CARD |
|  | 4x RJ-45 4x SFP+ 10gb |
|  | 2x VGA, 1x RS-232 |

DCN S5750E 52X SI

| Tryb pracy | Switch DCN S5750E 52X SI |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Switch zarządzany L3 |
| Wejścia / wyjścia | RJ-45 – 52 |
|  | SFP+ – 2 |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |

PowerWalker VI 1200-3000 RLE

| Moc pozorna | 3000 VA |
| --- | --- |
| Moc skuteczna | 2700 W |
| Gniazda wyjściowe | 4x IEC 320 C13 |
|  | 1x RJ-45 |
|  | 1x USB |
| Średni czas ładowania | 4 h |
| Waga | 41,6 Kg |
| Dodatkowe informacje | Wyświetlacz LCD, diody LED |

Netrack organizator kabli 19” 1U

Liczba wymaganych kabli oraz ich cena

# KABEL TELEINFORMATYCZNY U/UTP KAT.6 4X2X0,5 - cena za jeden metr: 4,20 zł

Ilość potrzebnego kabla do użycia :978,5m

Cena za pełne okablowanie: 4 109,7zł

Kosztorys innych elementów

| Element | Ilość | Cena za sztukę | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| PowerWalker VI 1200-3000 RLE | 1 | 11486,98zł | 11486,98zł |
| Dell PowerEdge R930 | 1 | 221576,76zł | 221576,76zł |
| DCN S5750E 52X SI | 1 | 3 138,06 zł | 6276,12 zł |
| Patch Panel Rj-45 PP-48/RJ | 1 | 180,68 zł | 361,2 zł |
| Netrack organizator kabli 19” 1U | 1 | 39,90 zł | 159,6 zł |
| Proxmox Enterprice/rok | 1 | 5000zł | 5000zł |
| Gniazdo abonenckie ekranowane poczwórne | 4 | 43zł | 172zł |
| #### Access Point Intellinet AC600 | 3 | 395zł | 1185zł |
| CANON i-SENSYS MF742CDW | 1 | 1 799,99 zł | 1799,99 zł |
| Robocizna | 26h | 1359zł | 35334zł |
| Suma wydanych pieniędzy: |  |  | 287461,35 zł |